# 附件1：监督抽查工作流程

准备阶段

实施阶段

后处理阶段

否

是

否

责任单位整改后向监督抽查机构申请复查

逾期

否

是

复查

复查合格

是

否

出具报告

黄埔区市场监管局将严重隐患和重大问题逾期未申请复查、复查不合格等违法违规行为立案查处。

报送复查情况

形成质量分析报告

黄埔区市场监管局跟踪后处理

监督抽查机构

监督抽查任务

抽查计划

公开招标监督抽查机构

黄埔区市场监管局

现场实施监督抽查

不符合项目

不符合项目通知书

重大问题严重隐患

是

# 附件2：2025年黄埔区电梯监督抽查检验内容

## 附件2-1：垂直电梯监督抽查检验项目表

| 序号 | 抽查项目 | 抽查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用管理 | 安全技术档案 |
|  |  | 日常检查与使用状况记录 |
|  |  | 运行故障和事故记录 |
| 2 | 井道安全门 | 门的启闭和电梯启动情况 |
| 3 | 维护保养记录 | 维保合同在合同期限内 |
|  |  | 抽取最近一次的维保记录与视频监控对照，核查是否真实开展维保 |
| 4 | 紧急照明和报警装置 | 紧急照明和报警装置 |
| 5 | 驱动主机 | 驱动主机工作状况 |
|  |  | 驱动主机轮槽磨损 |
| 6 | 应急救援试验 | 手动紧急操作装置 |
|  |  | 紧急电动运行装置 |
|  |  | 自动救援操作装置 |
| 7 | 制动器 | 制动器工作情况 |
|  |  | 空载上行制动试验 |
| 8 | 门的锁紧 | 锁紧型式 |
|  |  | 锁紧元件啮合长度 |
|  |  | 门锁电气安全装置 |
|  |  | 轿门锁紧装置 |
| 9 | 门的闭合 | 机电联锁 |
|  |  | 门闭合电气安全装置 |
| 10 | 超载保护装置 | 轿厢超载保护功能 |
| 11 | 电气安全装置 | 电气安全装置 |
| 12 | 轿厢与井道壁距离 | 测量轿厢与井道壁距离 |
| 13 | 自动关闭层门装置 | 自动关闭层门装置设置 |
|  |  | 防止重块坠落的措施 |
| 14 | 紧急开锁装置 | 紧急开锁装置的设置 |
|  |  | 门闭合后的自动复位 |
| 15 | 电梯速度 | 速度测试 |
| 16 | 防止门夹人的保护装置 | 防止门夹人的保护装置 |
| 17 | 空载运行试验 | 空载运行试验 |
| 18 | 门滑块状况 | 不得出现脱轨现象或缺失情况 |
| 19 | 空载曳引力试验 | 验证空载曳引力 |
| 20 | 上行超速保护装置 | 上行超速保护装置情况 |
| 21 | 缓冲器 | 缓冲器铭牌或者标签 |
|  |  | 缓冲器固定 |
|  |  | 缓冲器液位和电气安全装置 |
|  |  | 对重越程距离 |
| 22 | 悬挂装置 | 钢丝绳、钢丝绳绳头、限速器钢丝绳 |
| 23 | ◇限速器－安全钳联动试验 | 限速器－安全钳联动试验 |
| 24 | ◇断相、错相保护装置 | 断相、错相保护装置情况 |
| 25 | ◇减速机渗漏 | 减速机渗漏情况 |

1.2025年在用电梯常规检查项目为1～22。

2.2025年在用长期服役电梯（使用15年以上）电梯需在原常规检查项目上增加长期服役电梯检查项目23～25。

- 3.上述检查项目涉及防爆电梯等不同类型电梯的，对应检验资格、检验方法、判定条件应依照相应技术规范执行。

- 4.每台电梯监督抽查检验情况实行按百分制评分，初始分值为100分，每发现一个不符合项扣5分。

## 附件2-2：2025年电梯监督抽查检验自动扶梯和自动人行道监督抽查项目表

## 自动扶梯和自动人行道监督抽查项目表

| 序号 | 检查项目 | 抽查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用管理 | 安全技术档案 |
|  |  | 日常检查与使用状况记录 |
| 2 | 自动启动、停止 | 自动启动、停止情况 |
| 3 | 维护保养记录 | 维保合同在期限内 |
|  |  | 维保记录完善，使用单位管理人员签字确认 |
|  |  | 抽取最近一次维保记录与视频监控对照，核实是否真实开展维保 |
|  |  | 半月维保记录项目 |
| 4 | 紧急停止装置 | 紧急停止装置设置 |
|  |  | 紧急停止装置标识 |
|  |  | 紧急停止装置可靠性 |
| 5 | 梯级、踏板与围裙板 | 梯级、踏板与围裙板间隙 |
| 6 | 防夹装置 | 防夹装置功能 |
|  |  | 刚性部件 |
|  |  | 柔性部件 |
| 7 | 防护挡板 | 防护挡板设置 |
| 8 | 出入口防护 | 是否畅通，是否预防危险 |
| 9 | 非操纵逆转保护 | 逆转保护功能 |
| 10 | 运行检查状况 | 扶手带运行速度偏差 |
|  |  | 速度偏差 |
| 11 | 梳齿板保护 | 梳齿板保护停止功能 |
| 12 | 梳齿与梳齿板 | 梳齿板梳齿与踏面齿 |
| 13 | 扶手防爬、阻挡、防滑行设置 | 防爬装置 |
|  |  | 阻挡装置 |
|  |  | 防滑行装置 |
| 14 | 扶手带入口防护 | 扶手带入口处手指和手的保护装置 |
| 15 | 扶手带安全检查 | 扶手带外缘距离 |
|  |  | 扶手带开口处与导轨之间的距离 |
| 16 | 空载制停距离 | 空载向下运行制停距离 |
| 17 | 周边照明 | 扶梯周边照明 |
|  |  | 梳齿板附近照明 |
| 18 | 超速保护 | 速度限制装置 |
| 19 | 附加制动器 | 附加制动器装置 |
| 20 | 错断相保护 | 断相保护装置 |
|  |  | 错相保护装置 |
| 21 | 电气绝缘 | 动力电路 |
|  |  | 照明电路 |
|  |  | 电气安全装置电路 |
| 22 | 检修盖板和楼层板 | 检修盖板和楼层板情况 |

每台电梯监督抽查检验情况实行按百分制评分，初始分值为100分，每发现一个不符合项扣5分。

## 附件2-3：重大活动电梯安全保障性检验项目表

- 重大活动电梯安全保障性检验项目表

- C 1 曳引与强制驱动电梯

| 检验大项 | 项目编号 | 检验项目 | 检验要求与方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 机房及相关设备 | 1.1 | 通道与通道门 | 审查使用管理人、维护保养单位确认的自检结果，如有质疑，可通过目测或者测量数据方式，检查是否满足以下要求： (1）应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道； （2）通道应当设置永久性电气照明。 |
|  | 1.2 | 照明与插座 | 目测，并现场操作验证开关功能，检查是否满足以下要求： （1）机房（机器设备间）设有永久性电气照明； （2）在靠近入口（或者多个入口）处的适当高度设置一个开关，控制机房（机器设备间）照明。 |
|  | 1.3 | 主开关 | 目测主开关设置情况，并现场操作验证，检查是否满足以下要求： (1）主开关不得切断轿厢照明和通风、机房（机器设备间）照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装置的供电电路； （2）如果不同电梯的部件共用一个机房，则每台电梯的主开关应当与驱动主机、控制柜、限速器等采用相同的标志。 |
|  | 1.4 | 驱动主机 | 目测或检查驱动主机工作情况、曳引轮槽、制动器状况，目测和模拟操作验证手动紧急操作装置的设置情况，审查维护保养单位提供的关于制动器空载制停距离试验的测试记录，检查是否满足以下要求： （1）驱动主机工作时无异常噪声和振动； （2）曳引轮轮槽不得有缺损或者不正常磨损；如果轮槽的磨损可能影响曳引能力时，进行曳引能力验证试验； （3）制动器动作灵活，制动时制动闸瓦（制动钳）紧密、均匀地贴合在制动轮（制动盘）上，电梯运行时制动闸瓦（制动钳）与制动轮（制动盘）不发生摩擦，制动闸瓦（制动钳）以及制动轮（制动盘）工作面上没有油污； （4）手动紧急操作装置包括以下几方面， ①对于可拆卸盘车手轮，设有一个电气安全装置，最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时动作； ②松闸扳手涂成红色，盘车手轮是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮放置在机房内容易接近的明显部位； ③在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不可拆卸的，可以在手轮上标出； ④能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一个持续力保持其松开状态； ⑤进行手动紧急操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区。 |
|  | 1.5 | 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | 目测，结合相关试验，检查是否满足以下要求： （1）无机房电梯的紧急操作和动态测试装置应当符合要求; （2）断相、错相保护功能有效; （3）电梯正常运行时，切断制动器电流至少用两个独立的电气装置来实现，当电梯停止时，如果其中一个接触器的主触点未打开，最迟到下一次运行方向改变时，应当防止电梯再运行 （4）紧急电动运行装置应当符合要求 （5）层门和旁路装置应当符合要求 （6）门回路检测功能有效 （7）制动器故障保护功能有效 （8）自动救援操作装置应当符合要求（如果有） (9）加装的分体式能量回馈节能装置的铭牌要求 （10）加装的IC卡系统铭牌要求 |
|  | 1.6 | 限速器 | 目测电气安全装置的设置情况、调节部位封记和限速器运转情况，检查是否满足以下要求： （1）限速器或者其他装置上设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置； （2）限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常。 |
| - 井道及相关项目 | 2.1 | 井道安全门 | 打开、关闭安全门，检查门的启闭和电梯启动情况，查验是否满足以下要求： （1）门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开； （2）应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态。 |
|  | 2.2 | 极限开关 | 检验要求： 井道上下两端应当装设极限开关，该开关在轿厢或者对重（如果有）接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 检验方法： （1）将上行（下行）限位开关（如果有）短接，以检修速度使位于顶层（底层）端站的轿厢向上（向下）运行，检查井道上端（下端）极限开关动作情况； （2）短接上下两端极限开关和限位开关（如果有），以检修速度提升（下降）轿厢，使对重（轿厢）完全压在缓冲器上，检查极限开关动作状态。 |
|  | 2.3 | 底坑设施与装置 | 查看底坑底部是否平整，是否有渗水、漏水等现象。 |
|  | 2.4 | 限速器绳张紧装置 | 检验要求： 当限速器绳断裂或者过分伸长时，应当通过一个电气安全装置的作用，使电梯停止运转。 检验方法： 目测电气安全装置的设置情况，并使电梯以检修速度运行，使电气安全装置动作，观察电梯运行状况。 |
|  | 2.5 | 缓冲器 | 检验要求： （1）缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象； （2）耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置； （3）对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值。 检验方法： （1）目测缓冲器的固定和完好情况；必要时，将限位开关（如果有）、极限开关短接，以检修速度运行空载轿厢，将缓冲器充分压缩后，观察缓冲器有无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象； （2）目测耗能型缓冲器的液位和电气安全装置； （3）目测对重越程距离标识；查验当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的垂直距离。 |
| - 轿厢与对重（平衡重） | 3.1 | 紧急照明和报警装置 | 检验要求： （1）正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源 （2）紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系，当电梯行程大于30m时，在轿厢和机房（或者紧急操作地点）之间也设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自本条（1）所述的紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作。 检验方法： 接通和断开紧急报警装置的正常供电电源，分别验证紧急报警装置的功能；断开正常照明供电电源，验证紧急照明的功能。 |
| - 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 4.1 | 端部固定 | 目测，或者按照制造单位的规定进行检验，检查是否满足以下要求： 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损。采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定。 |
|  | 4.2 | 补偿装置 | 目测，检查补偿绳（链）端固定是否可靠。 |
| - 轿门与层门 | 5.1 | 门间隙 | 测量尺寸，确保门关闭后，应当满足以下要求： （1）门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm； （2）在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm。 |
|  | 5.2 | 防止门夹人的保护装置 | 模拟动作试验，检查是否满足以下要求： 动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置，当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启。 |
|  | 5.3 | 门的运行和导向 | 目测门运行情况，检查是否满足以下要求： 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位；如果磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效，应当设置应急导向装置，使层门保持在原有位置 |
|  | 5.4 | 自动关闭层门装置 | 抽取基站、端站以及20%其他层站的层门，将轿厢运行至开锁区域外，打开层门，观察层门关闭情况及防止重块坠落措施的有效性，检查是否满足以下要求： 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施。 |
|  | 5.5 | 紧急开锁装置 | 抽取基站、端站以及20%其他层站的层门，用钥匙操作紧急开锁装置，验证功能，检查是否满足以下要求： 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置。 |
|  | 5.6 | 门的锁紧 | 检验要求： （1）每个层门都应当设有符合下述要求的门锁装置 ②锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁； ③轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动； ④门的锁紧由一个电气安全装置来验证，该装置由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作； （2）如果轿门采用了门锁装置，该装置应当符合本条（1）的要求。 检验方法： （1）对照检查门锁型式试验证书和铭牌（对于层门，抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门进行检查），目测门锁及电气安全装置的设置； （2）目测锁紧元件的啮合情况，认为啮合长度可能不足时测量电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合长度； （3）使电梯以检修速度运行，打开门锁，观察电梯是否停止。 |
|  | 5.7 | 门的闭合 | 检验要求： （1）正常运行时应当不能打开层门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或者停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行； （2）每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态。 检验方法： （1）使电梯以检修速度运行，打开层门，检查电梯是否停止； （2）将电梯置于检修状态，层门关闭，打开轿门，观察电梯能否运行； （3）对于由数个间接机械连接的门扇组成的滑动门，抽取轿门和基站、端站以及20%其他层站的层门，短接被锁住门扇上的电气安全装置，使各门扇均打开，观察电梯能否运行。 |
|  | 5.8 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | 模拟试验，操作检查，检查是否满足以下要求： （1）应当设置符合要求的轿门开门限制装置； （2）在轿厢意外移动保护装置允许的最大制停距离范围内，打开对应的层门后，能够不用工具（三角钥匙或者永久性设置在现场的工具除外）从层站处打开轿门。 |
|  | 5.9 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 测量数据，检查是否满足以下要求： 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当不小于5mm；电梯运行时不得互相碰擦。 |
| 6功能试验 | 6.1 | 轿厢上行超速保护装置和试验 | 由施工或者维护保养单位按照制造单位规定的方法进行试验，试验人员现场观察、确认，检查是否满足以下要求： （1）当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围；该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作。 （2）控制柜或者紧急操作和动态测试测试装置上标注电梯整机制造单位规定的轿厢上行超速保护装置动作试验方法。 |
|  | 6.2 | 轿厢限速器-安全钳联动试验 | 检验要求： 轿厢空载，以检修速度下行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠。 检验方法： 轿厢空载以检修速度运行，人为分别使限速器和安全钳的电气安全装置动作，观察轿厢是否停止运行；然后短接限速器和安全钳的电气安全装置，轿厢空载以检修速度向下运行，人为动作限速器，观察轿厢制停情况。 |
|  | 6.3 | 对重（平衡重）限速器-安全钳试验 | 轿厢空载，以检修速度上行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠。 |
|  | 6.4 | 运行试验 | 目测，模拟动作试验，查验是否满足以下要求： 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。对于设有IC卡系统的电梯，轿厢内的人员无需通过IC卡系统即可到达建筑物的出口层，并且在电梯退出正常服务时，自动退出IC卡功能。 |
|  | 6.5 | 应急救援试验 | 检验要求： （1）在机房内或者紧急操作和动态测试装置上设有明晰的应急救援程序； （2）建筑物内的救援通道保持通畅，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处； （3）在各种载荷工况下，按照本条（1）所述的应急救援程序实施操作，能够安全、及时地解救被困人员。 检验方法： （1）目测； （2）在空载、半载、满载等工况（含轿厢与对重平衡的工况），模拟停电和停梯故障，按照相应的应急救援程序进行操作。由施工或者维护保养单位进行操作，检验人员现场观察、确认。 |
|  | 6.6 | 上行制动工况曳引检查 | 检验要求： 轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止。 检验方法： 轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部时，断开主开关，检查轿厢停止情况。 |
|  | 6.7 | 轿厢意外移动保护装置及试验 | 由施工或者维护保养单位按照制造单位规定的方法进行试验，试验人员现场观察、确认，检查是否满足以下要求： （1）轿厢在井道上部空载，以型式试验证书所给出的试验速度上行并触发制停部件，仅使用制停部件能够使电梯停止，轿厢的移动距离在型式试验证书给出的范围内； （2）如果电梯采用存在冗余的制动器作为制停部件，则当制动器提起（或者释放）失效，或者制动力不足时，应当关闭轿门和层门，并且防止电梯的正常启动。 （3）控制柜或者紧急操作和动态测试测试装置上标注电梯整机制造单位规定的轿厢意外移动保护装置动作试验方法，该方法与型式试验证书所标注的方法一致。 |
|  | 6.8 | 空载曳引检查 | 检验要求： 当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢。 检验方法： 将上限位开关（如果有）、极限开关和缓冲器柱塞复位开关（如果有）短接，以检修速度将空载轿厢提升，当对重压在缓冲器上后，继续使曳引机按上行方向旋转，观察是否出现曳引轮与曳引绳产生相对华东现象，或者曳引机停止旋转。 |
|  | 6.9 | 上行制动工况曳引检查 | 轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部，断开主开关，检查轿厢是否完全停止。 |
| 7综合性能 | 7.1 | 振动 （有相关投诉） | 用电梯综合性能测试仪等对轿厢振动情况进行测量： （1）乘客电梯轿厢运行在恒加速度区域内的垂直（Z轴）振动的最大峰峰值不应大于0.30m/s²，95峰峰值不应大于0.20m/s²。 （2）乘客电梯轿厢运行期间水平（X轴和Y轴）振动的最大峰峰值不应大于0.2m/s²，95峰峰值不应大于0.15m/s² |
|  | 7.2 | 平层准确度和平层保持精度 | 用直尺，测量相关数据： （1）轿厢平层准确度宜在±10mm范围内； （2）平层保持精度宜在±20mm范围内。 |

- C 2 自动扶梯与自动人行道

| 检验大项 | 项目编号 | 检验项目 | 检验要求与方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1驱动站与转向站 | 1.1 | 紧急停止装置 | 目测，并操作验证试验，检查是否满足以下要求： （1）紧急停止装置应当设置在自动扶梯或者自动人行道出入口附近、明显并且易于接近的位置； （2）紧急停止装置应当为红色，有清晰的永久性中文标识； （3）如果紧急停止装置位于扶手装置高度的1/2以下，应当在扶手装置1/2高度以上的醒目位置张贴直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止装置。 |
|  | 1.2 | 使用须知 | 目测，检查是否满足以下要求： 在自动扶梯或自动人行道入口处应当设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容： ①应拉住小孩； ②应抱住宠物； ③握住扶手带； ④禁止使用非专用手推车（无坡度自动人行道除外）。 |
|  | 1.3 | 主开关 | 目测，断开主开关，检查照明、插座是否被切断，查验是否满足以下要求： 在驱动主机附近、转向站中或者控制装置旁，应当设置一个能够切断电动机、制动器释放装置和控制电路电源的主开关。 该开关应当不能切断电源插座或者检修及维修所必须的照明电路的电源。 主开关处于断开位置时应当可被锁住或者处于“隔 离”位置，在打开门或者活板门后能够方便操纵。 |
|  | 1.4 | 辅助设备开关 | 目测，操作试验，检查是否满足以下要求： 当辅助设备（例如：加热装置、扶手照明和梳齿板照明）分别单独供电时，应当能够单独切断。各相应开关应当位于主开关近旁并且有明显的标志。 |
|  | 1.5 | 断错相保护 | 断开主开关，在电源输出端分别断开各相电源，再闭合主开关，启动自动扶梯或者自动人行道，观察其能否运行；调换各相位，重复上述试验。以此检查是否满足以下要求： 应当设置断相、错相保护装置；当运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置。 |
|  | 1.6 | 中断驱动主机电源的控制 | 驱动主机的电源应当由两个独立的接触器来切断，接触器的触点应当串接于供电电路中，如果自动扶梯或者自动人行道停止时，任一接触器的主触点未断开，应当不能重新启动。 |
|  | 1.7 | 释放制动器 | 能够手动释放的制动器，应当由手的持续力使制动器保持松开的状态 |
|  | 1.8 | 手动盘车装置 | （1）如果提供手动盘车装置，该装置应当容易接近，操作安全可靠。盘车装置不得采用曲柄或者多孔手轮； （2）如果手动盘车装置是拆卸式的，那么该装置安装上驱动主机之前或者装上时，电气安全装置应当动作 |
| 2相邻区域 | 2.1 | 周边照明 | 目测，必要时采用照度计测量，检查是否满足以下要求： 自动扶梯或自动人行道周边，特别是在梳齿板的附近应有足够的照明。在地面测出的在梳齿相交线处的光照度至少为50lx。 |
|  | 2.2 | 出入口 | 目测，测量相关数据，检查是否满足以下要求： （1）在自动扶梯和自动人行道的出入口，应当有充分畅通的区域。该畅通区的宽度至少等于扶手带外缘距离加上每边各80mm，该畅通区纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为2.50m；如果该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的两倍加上每边各80mm，则其纵深尺寸允许减少至2m； （2）如果人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险，则应当采取适当的预防措施。例如： ①设置固定的阻挡装置以阻止乘客进入该空间； ②在危险区域内，由建筑物结构形成的固定护栏至少增加到高出扶手带100mm，并且位于扶手带外缘的80mm至120mm之间。 |
|  | 2.3 | 防护挡板 | 目测，测量相关数据，检查是否满足以下要求： 如果建筑物的障碍物会引起人员伤害，应当采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，应当设置一个高度不小于0.30m、无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板，位于扶手带上方，并且延伸至扶手带外缘下至少25mm（扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于400mm的除外）。 |
|  | 2.4 | 扶手带外缘距离 | 目测，测量相关数据，检查是否满足以下要求： 墙壁或其他障碍物与扶手带外缘之间的水平距离在任何情况下均不得小于80mm，与扶手带下缘的垂直距离均不得小于25mm。 |
| 3扶手装置和围裙板 | 3.1 | 扶手带 | 目测，测量相关数据，检查是否满足以下要求： 扶手带开口处与导轨或扶手支架之间的距离在任何情况下均不允许超过8mm。 |
|  | 3.2 | 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 | 目测，测量相关数据，检查是否满足以下要求： （1）为防止人员跌落而在自动扶梯与自动人行道的外盖板上装设的防爬装置应当符合：防爬装置位于地平面上方（1000±50）mm，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不应小于1000mm，并确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度至少与扶手带表面齐平； （2）当自动扶梯或自动人行道与墙相邻，并且外盖板的宽度大于125 mm时，在上、下端部应当安装阻挡装置防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或自动人行道为相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于125 mm时，也应当安装这种阻挡装置。该装置应延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm； （3）当自动扶梯或倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物（墙）和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或者倾斜式自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时，应当在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应当包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。该装置应当无锐角或锐边。 |
|  | 3.3 | 扶手装置要求 | 目测，测量相关数据，检查是否满足以下要求： 朝向梯级、踏板或胶带一侧扶手装置部分应当光滑、平齐。其压条或镶条的装设方向与运行方向不一致时，其凸出高度应当不大于3mm，坚固并且具有圆角或倒角的边缘。围裙板与护壁板之间的连接处的结构应当没有产生勾绊的危险。 |
|  | 3.4 | 梯级、踏板或胶带与围裙板间隙 | 目测，测量相关数据，检查是否满足以下要求： （1）自动扶梯或自动人行道的围裙板应当设置在梯级、踏板或胶带的两侧，任何一侧的水平间隙应当不大于4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm； （2）如果自动人行道的围裙板设置在踏板或胶带之上，则踏板表面与围裙板下端所测得的垂直间隙应当不大于4mm；踏板或胶带产生横向移动时，不允许踏板或者胶带的侧边与围裙板垂直投影间产生间隙。 |
|  | 3.5 | 防夹装置 | 目测，测量相关数据，检查是否满足以下要求： 在自动扶梯的围裙板上应当装设围裙板防夹装置 （1）由刚性和柔性部件（例如：毛刷、橡胶型材）组成； （2）从围裙板垂直表面起的突出量应最小为33mm，最大为50mm； （3）刚性部件应有18mm到25mm的水平突出，柔性部件的水平突出应为最小15mm，最大30mm； （4）在倾斜区段，围裙板防夹装置的刚性部件最下缘与梯级前缘连线的垂直距离应在25mm和30mm之间； （5）在过渡区段和水平区段，围裙板防夹装置的刚性部件最下缘与梯级表面最高位置的距离应在25mm和55mm之间； （6）刚性部件的下表面应与围裙板形成向上不小于25°的倾斜角，其上表面应与围裙板形成向下不小于25°的倾斜角； （7）围裙板防夹装置的末端部分应当逐渐缩减并与围裙板平滑相连。围裙板防夹装置的端点应当位于梳齿与踏面相交线前（梯级侧）不小于50mm，最大150mm的位置。 |
| 4梳齿与梳齿板 | 4.1 | 梳齿与梳齿板 | 目测，测量相关数据，检查是否满足以下要求： 梳齿板梳齿或者踏面齿应当完好，不得缺损。梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度应至少为4mm，间隙不超过4mm。 |
| 5监控和安全装置 | 5.1 | 扶手带入口保护 | 模拟动作试验，检查是否满足以下要求： 在扶手转向端的扶手带入口处应当设置手指和手的保护装置，该装置动作时，驱动主机应当不能启动或者立即停止。 |
|  | 5.2 | 梳齿板保护 | 拆下中间部位的梳齿板，模拟动作试验，检查是否满足以下要求： 当有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合，导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行。 |
|  | 5.3 | 超速保护 | 检验要求： （1）自动扶梯和自动人行道应当在速度超过名义速度的1.2倍之前自动停止运行。如果采用速度限制装置，该装置应当在速度超过名义速度的1.2倍之前切断自动扶梯或自动人行道的电源。 如果自动扶梯或自动人行道的设计能防止超速，则可以不考虑上述要求。 检验方法； (1）通过审查相关随机文件、整机型式试验报告等，判断是否需要设置超速保护装置； （2）对于设置超速保护装置的，由施工或者维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验，检验人员现场观察、确认。 |
|  | 5.4 | 非操纵逆转保护 | 由施工或者维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验，检验人员现场观察、确认，检查是否满足以下要求： （1）自动扶梯或倾角不小于6°的倾斜式自动人行道应当设置一个装置，使其在梯级、踏板或胶带改变规定运行方向时，自动停止运行； （2）该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效。 |
|  | 5.5 | 梯级、踏板或者胶带的驱动元件保护 | 模拟驱动元件断裂或者过分伸长的状况，检查动作装置能 否使安全装置动作，并且使设备停止运行；检查故障锁定功能是否有效，检查是否满足以下要求： （1）直接驱动梯级、踏板或胶带的元件（如：链条或齿条）断裂或者过分伸长，自动扶梯或者自动人行道应自动停止运行； （2）该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效。 |
|  | 5.6 | 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 | 模拟驱动装置与转向装置之间的距离伸长或者缩短的状况，检查动作装置能否使安全装置动作，并且使设备停止运行，以此检查是否满足以下要求： 驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行。 |
|  | 5.7 | 检修盖板和楼层板 | 目测，开启检修盖板、楼层板，观察驱动主机能否启动，以此检查是否满足以下要求： （1）应当采取适当的措施（如安装楼层板防倾覆装置、螺栓固定等），防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转。 |
|  | 5.8 | 梯级或者踏板的下陷保护 | （1）当梯级或者踏板的任何部分下陷导致不再与梳齿啮合时，应当有安全装置使自动扶梯或者自动人行道停止运行。该装置应当设置在每个转向圆弧段之前，并且在梳齿相交线之前有足够距离的位置，以保证下陷的梯级或者踏板不能到达梳齿相交线； （2）该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效。 本条不适用于胶带式自动人行道 |
|  | 5.9 | 梯级或者踏板的缺失保护 | （1）自动扶梯或者自动人行道应当能够通过装设在驱动站和转向站的装置检测梯级或者踏板的缺失，并且应当在缺口（由梯级或者踏板缺失而导致的）从梳齿板位置出现之前停止； （2）该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |
|  | 5.10 | 扶手带 速度偏离 保护 | 应当设置扶手带速度监测装置，当扶手带速度与梯级（踏板、胶带）实际速度偏差最大超过15%，并且持续时间达到5s～15s时，使自动扶梯或者自动人行道停止运行 |
|  | 5.11 | 检修盖板和楼层板 | （1）应当采取适当的措施（如安装楼层板防倾覆装置、螺栓固定等），防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转； （2）监控检修盖板和楼层板的电气安全装置的设置应当符合下列要求之一： ①移除任何一块检修盖板或者楼层板时，电气安全装置动作； ②如果机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后，电气安全装置动作 |
|  | 5.12 | 制动器 松闸故障 保护 | （1）应当设置制动系统监控装置，当自动扶梯或者自动人行道启动后制动系统没有松闸时，驱动主机应当立即停止运行； （2）该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |
|  | 5.13 | 附加 制动器 | （1）在下列任何一种情况下，自动扶梯或者倾斜式自动人行道应当设置一个或者多个机械式（利用摩擦原理）附加制动器： ①工作制动器和梯级、踏板或者胶带驱动装置之间不是用轴、齿轮、多排链条、多根单排链条连接的； ②工作制动器不是机—电式制动器； ③提升高度超过6m； ④公共交通型。 （2）附加制动器应当功能有效 |
|  | 5.14 | 检修控 制装置 的设置 | 应当设置符合以下要求的检修控制装置： （1）在驱动站和转向站内至少提供一个用于便携式控制装置连接的检修插座，检修插座的设置能够使检修控制装置到达自动扶梯或者自动人行道的任何位置； （2）每个检修控制装置配置一个符合以下要求的停止开关： ①手动操作； ②有清晰的位置标记； ③符合安全触点要求的安全开关； ④需要手动复位。 （3）检修控制装置上有明显的识别运行方向的标识 |
|  | 5.15 | 检修控 制装置 的操作 | （1）控制装置的操作元件应当能够防止发生意外动作，自动扶梯或者自动人行道的运行应当依靠持续操作。使用检修控制装置时，其他所有启动开关都不起作用； （2）当连接一个以上的检修控制装置时，所有检修控制装置都不起作用； （3）检修运行时，电气安全装置（6.7，6.8，6.9，6.10，6.11和6.12所述除外）应当有效。 对于允许按照GB 16899—1997及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行道，可以按照以下要求检验： （1）控制装置的操作元件应当能够防止发生意外动作，自动扶梯或者自动人行道的运行应当依靠持续操作。使用检修控制装置时，其他所有启动开关都不起作用； （2）所有检修插座应当这样设置：即当连接一个以上的检修控制装置时，或者都不起作用，或者需要同时都启动才能起作用； （3）安全开关和安全电路应当仍起作用 |
| 6自动启动、停止 | 6.1 | 待机运行 | 目测，检查是否满足以下要求： 采用待机运行（自动启动或加速）的自动扶梯或者自动人行道，应当在乘客到达梳齿和踏面相交线之前已经启动和加速。 |
|  | 6.2 | 运行时间 | 测量，检查是否满足以下要求： 采用自动启动的自动扶梯或者自动人行道，当乘客从预定运行方向相反的方向进入时，应当仍按照预先确定的方向启动，运行时间应当不少于10s。 当乘客通过后，自动扶梯或自动人行道应当有足够的时间（至少为预期乘客输送时间再加上10s）才能自动停止运行。 |
| 7运行检查 | 7.1 | 扶手带运行速度偏差 | 用秒表、卷尺、同步率测试仪等仪器测量或者计算梯级、踏板或者胶带的速度，检查是否符合要求： 扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或胶带的实际速度的允许偏差为0～+2%。 |
|  | 7.2 | 速度偏差 | 用秒表、卷尺、同步率测试仪等仪器测量或者计算梯级、踏板或者胶带的速度，检查是否符合要求： 在额定频率和额定电压下，梯级、踏板或者胶带沿运行方向空载时所测的速度与名义速度之间的最大允许偏差为±5%。 |
|  | 7.3 | 制停距离 | 仪器测量，自动扶梯或自动人行道的制停距离，是否符合以下要求： （1）空载向下运行的自动扶梯： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20m～1.00m 0.65m/s 0.30m～1.30m 0.75m/s 0.40m～1.50m （2）空载水平运行或者向下运行的自动人行道： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20m～1.00m 0.65m/s 0.30m～1.30m 0.75m/s 0.40m～1.50m 0.90m/s 0.55m～1.70m |

# 附件3：

2025年广州市黄埔区电梯监督抽查检验

# 电梯停用意见书

# NO: GZ                                      编号：

使用单位名称：

广州市黄埔区市场监督管理局委托我单位对在用电梯进行监督检验时，发现注册代码为                                 的电梯存在第               项问题。

£1.使用非法制造电梯的。

£2.使用超期未检、经定期检验判为不合格且限期未整改的或复检不合格电梯的。

£3.短接设备安全回路的。

£4.乘客电梯制动器制动功能失效、自动扶梯或自动人行道急停开关失效等存在明显隐患，继续使用有可能造成人员伤亡的。

£5.其他

建议停止使用并立即进行整改。请于     年    月    日前报送整改结果。

电梯使用管理单位：                                 £无异议    £有异议

联系电话：

电梯维保单位：                                     £无异议    £有异议

联系电话：

检验人员：

联系电话：

日期：

监督检验机构专用章

# 附件4：

2025年广州市黄埔区电梯监督抽查检验

重大事故隐患或重大违法行为报告单

编号：

广州市黄埔区市场监督管理局（广州开发区市场监督管理局）：

经监督抽查，发现受检单位                                存在以下重大事故隐患或重大违法行为，特此报告：

例：注册代码为**（或使用登记证号为**）的电梯主机急停装置和盘车轮开关未接入控制柜内对应插接口，处于失效状态，可能导致电梯在紧急情况下无法停止运行。维保单位**公司涉嫌未按照《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017)中“A3 半年维护保养项目(内容)和要求”第5项：“控制柜内各接线端子：各接线紧固、整齐，线号齐全清晰”要求维护保养电梯。 被检查单位安全管理人员意见: □无异议 □有异议 签名： 电话： 监督抽查人员： 日期： （监督抽查机构监督抽查专用章）

特种设备安全监督管理部门监察人员 签字： 日期：

此报告单一式两份，一份交当地特种设备安全监督管理部门，一份监督抽查机构留存。

特种设备（电梯）重大事故隐患及重大违法行为参考目录

| 序号 | 特种设备（电梯）重大事故隐患目录 |
| --- | --- |
| 1 | 特种设备未取得许可生产、因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件。 |
| 2 | 特种设备发生过事故,未对其进行全面检查、消除事故隐患。 |
| 3 | 未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。 |
| 4 | 定期检验的检验结论为“不合格”。 |
| 5 | 乘客与载货电梯门锁安全回路被短接。 |
| 6 | 限速器-安全钳联动试验失效。 |
| 7 | 自动扶梯、自动人行道紧急停止开关缺失或失效。 |
| 8 | 自动扶梯、自动人行道扶手带外缘与任何障碍物之间距离小于400mm 时,未按要求装设防护挡板。 |
| 9 | 市场监督管理部门认为属于重大事故隐患的其他情形。 |
| 序号 | 重大违法行为目录 |
| 1 | 未经许可，擅自从事特种设备生产、电梯维护保养、移动式压力容器充装或者气瓶充装活动的；在用的特种设备是未取得许可进行设计、制造、安装、改造、重大修理的 |
| 2 | 未经核准，擅自从事特种设备检验、检测的； |
| 3 | 特种设备生产单位生产、销售、交付国家明令淘汰的特种设备，或者涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的； |
| 4 | 特种设备经营单位销售、出租未取得许可生产、未经检验或者检验不合格、国家明令淘汰、已经报废的特种设备的； |
| 5 | 谎报或者瞒报特种设备事故的； |
| 6 | 检验、检测机构和人员出具虚假或者严重失实的检验、检测结果和鉴定结论的； |
| 7 | 被检查单位对重大事故隐患不予整改或者消除的； |
| 8 | 法律、行政法规和部门规章规定的其他重大违法行为。 |

注：其他重大事故隐患及重大违法行为请在报告单中详细描述。

# 附件5：

2025年广州市黄埔区电梯监督抽查检验

不符合项目通知书

编号：

：

广州市黄埔区市场监督管理局委托                              （抽查机构）对你单位特种设备相关管理情况进行监督抽查时，发现存在以下不符合项目，请于       年     月     日前完成整改，并将整改结果及见证材料报监督抽查机构确认：

| 序号 | 设备注册代码 | 不符合项目编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 详细描述： □整改完成前及时采取安全措施，对设备进行监护使用。 □立即停止使用，进行整改，消除隐患，并经抽查机构复查合格后方可投用。 监督抽查人员： 日 期： 年 月 日 （监督抽查机构监督抽查专用章） |  |  |
| 受检单位对上述不符合项目确认情况 □无异议□有异议 详细描述： 使用单位联系人： 维保单位联系人： 联 系 电 话： 联 系 电 话： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 整改结果： 受检单位负责人： 日 期： 年 月 日 （受检单位公章） |  |  |
| 复查结果： 经（□资料□现场）确认（□全部□部分）（□符合□不符合）整改要求。 不符合设备代码： 不符合项目： 受检单位联系人： 监督抽查人员： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |

注：1.此意见书一式4份，分别交被抽查单位、当地监督管理部门、监督抽查机构。

2.如存在严重隐患和重大问题，须在“立即停止使用，进行整改，消除隐患，并经监督抽查机构复查合格后方可投用。”选项£中打钩。

# 附件6：

2025年广州市黄埔区电梯监督抽查检验工作

委托书

监督抽查机构名称：

根据《中华人民共和国特种设备安全法》《广东省特种设备安全条例》《特种设备使用管理规则》《广东省电梯使用安全条例》相关安全技术规范要求进行等法律法规及技术规范要求，我局决定于2025年*月至*月在辖区范围内开展电梯监督抽查检验工作。现委托你单位对黄埔区电梯进行监督抽查，监督抽查对象按照合同执行。

请你单位按照《中华人民共和国特种设备安全法》《广东省特种设备安全条例》《特种设备使用管理规则》《广东省电梯使用安全条例》等相关要求开展监督抽查工作，完成监督抽查工作后向我局报送《黄埔区电梯监督抽查检验分析报告》及其他相关资料。

广州市黄埔区市场监督管理局  广州开发区市场监督管理局

2025年 月 日

（联系人：蔡咏海，联系方式：020-22322916）

# 附件7：

2025年广州市黄埔区电梯监督抽查检验情况汇总表

监督抽查机构（公章）                                                                填报日期：    年     月     日

| 序号 | 注册代码 | 使用登记证号 | 抽查类别 | 抽查日期 | 使用单位 | 使用单位联系人 | 使用单位联系人电话 | 维保单位 | 制造单位 | 安装地址 | 街道 | 使用场所 | 不符合内容 | 抽查结论 | 是否严重隐患、重大问题 | 严重隐患、重大问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例 | 3110-440112-201304-**** | 梯粤A500020*** | 电梯监督抽查检验 | 2023-05-** | / | / | / | / | / | / | 南岗街道 | 住宅 | 1.1安全技术档案-未建立一梯一档，缺出厂整机资料； 1.5运行故障和事故记录-缺失故障记录表； | 不符合 | 否 | / |

注：每周一将上周结果汇总报送至黄埔区市场监管局。

# 附件8：

2025年广州市黄埔区电梯监督抽查检验

逾期未申请复查设备报送单

：

根据《广州市黄埔区市场监督管理局关于开展2025年广州市黄埔区电梯监督抽查检验工作方案》要求，现将监督抽查不符合设备逾期未申请复查情况报告你部门：

| 序号 | 设备注册代码 | 受检单位 | 使用地点 | 抽查日期 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

附《监督抽查不符合项目通知书》份，一并上报给你部门。

（监督抽查专用章或公章）

日期：    年   月   日

接收（签章或签名）：

日期：    年   月   日

注：此报送单一式二份，接收部门和抽查机构分别留存。

# 附件9：

2025年广州市黄埔区电梯监督抽查检验

复查不合格设备报送单

：

根据《广州市黄埔区市场监督管理局关于开展2025年广州市黄埔区电梯监督抽查检验工作方案》要求，现将监督抽查不符合设备复查不合格情况向你部门报告：

| 序号 | 设备注册代码 | 受检单位 | 使用地点 | 复查日期 | 复查方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

附《监督抽查不符合项目通知书》份，《整改确认回执》份，一并上报给你部门。

（监督抽查专用章或公章）

日期：   年   月   日

接收（签章或签名）：

日期：    年   月   日

注：此报送单一式二份，接收部门和抽查机构分别留存。