- 一、所投产品原材料的技术要求（须提供2022年1月1日以来的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告，否则视为不满足）

- ▲（1）原木（白蜡木）：含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。

▲（2）多层实木夹板：甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求。

▲（3）人造革：1.厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；2.对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.9%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》【其中第2小项如因检测时间问题无法出具，供应商可提供相关说明及承诺函（格式自拟），承诺中标后50天内按照要求出具检测报告，则视为满足该项要求】。

▲（4）油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%；

▲（5）海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，座面密度≥45kg/m³,其他部位密度≥40kg/m³，恒定负荷反复压陷疲劳后，40%压陷硬度损失值(恒定负荷750N，连续循环次数8万次)≤30，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。

▲（6）人造石：1.石材厚度≥15mm，密度≥2.3g/cm³，耐污染≥1级，耐酸碱≥1级，耐高温≥1级，表面耐划痕≥1级，耐香烟灼烧≥1级，耐光色牢度≥4级，洛氏硬度HRC≥80，弯曲强度≥30MPa，抗老化，符合GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》要求；2.对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.9%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求【其中第2小项如因检测时间问题无法出具，供应商可提供相关说明及承诺函（格式自拟），承诺中标后50天内按照要求出具检测报告，则视为满足该项要求】。
▲（7）镜子：防爆钢化银镜，厚5mm-8mm，外观质量合格，符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》

★备注：如中标后中标人无法按照投标文件中承诺的提供检测报告，则视为违约，采购人可单方面解除合同。

- 二、具体采购清单及参数要求

- 附表一

| 天河区老人院康乐楼家具需求清单（满足或优于以下要求） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 技术要求 | 规格mm | 单位 | 数量 | 备注 |
| 双人间户型 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手摇三功能护理床 | - 1、床架：采用国标钢材矩形管厚度≥2mm床板：背部面板：720*835*30mm( ± 5mm)，2.2.4大腿面板：300*835*30mm( ± 5mm) ，小腿面板：520*835*30mm( ± 5mm)，臀部面板：220*835*30mm( ± 5mm)表层采用抑菌静电喷涂粉末；经除油、除锈、防锈、二次磷化处理后， 进行静电喷涂处理；硬度 (擦伤) ≥H，附着力 (划格试验) ≤1，耐碱性 (168h)， 耐酸性 (240h) ，耐湿热性 (500h)。 2、床头、床尾：边框采用白蜡木实木制作，厚度≧35mm。中间部位采用多层实木板，贴白蜡木实木皮，厚度≧25mm。床侧板：采用多层实木板，厚度≧18mm。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、软包：采用人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 - 4、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 5、脚轮：采用5 寸双片式“防缠绕”静音万向轮，单个承重≥100kg 承重：当床面承受 170kg 静载负荷后，其操纵系统应准确、可靠，能够从最低位置上升，在任意升降、停止过程中不应有停顿和突跳现象。床面应有足够的强度，当床面承受 200kg 静载荷 10min 后，下降量不得大于 15mm。 6、功能：三功能，背部升降0～75°±5°；腿部升降调节范围：0-40°±5°；整床升降（360-600）mm±10mm；摇杆：一组ABS摇手采用工程塑料注塑成型,可折叠隐藏,内置铝材传动套管,摇手柄防滑设计,采用两级到位开合设计,避免一次性回位及用力不当存在的夹手隐患；手感舒适,轻松省力；螺杆具备双向到位无极限保护功能,静音耐磨。 7、下压式护栏：护栏长≥1460mm，不少于6根支柱，扶手截面呈D型，弧形面朝上。支柱内有实心塑料柱或不锈钢柱。床垫平面至护栏的高度≥220mm，操作手柄材质为锌铝合金，单式按键材质为ABS，内有注铜件；护栏下压折叠时，略低于床垫，具有防夹手功能。 | 总长度：2050mm 总宽度：980mm 床垫长: 1970mm 床垫宽: 850mm 床垫高: 70mm 床面高度：470mm～770mm（含床垫） 背部角度：0～80º±5º 腿部角度：0～45º±5º | 张 | 190 | 2F合计7间房 3-4F各14间 5-9F各12间 |
| 2 | 适老化床头柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 500*500*600 | 张 | 190 | 2F合计7间房 3-4F各14间 5-9F各12间 |
| 3 | 适老化书桌 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1000*550*750 | 张 | 190 | 2F合计7间房 3-4F各14间 5-9F各12间 |
| 4 | 适老化衣柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1000*550*2200 | 个 | 190 | 2F合计7间房 3-4F各14间 5-9F各12间 |
| 5 | 适老化电视柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1450*550*600 | 组 | 95 | 2F合计7间房 3-4F各14间 5-9F各12间 |
| 6 | 适老化单椅 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 580*580*840 | 张 | 190 | 2F合计7间房 3-4F各14间 5-9F各12间 |
| 四人间户型 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 手摇三功能护理床 | - 1、床架：采用国标钢材矩形管厚度≥2mm床板：背部面板：720*835*30mm( ± 5mm)，2.2.4大腿面板：300*835*30mm( ± 5mm) ，小腿面板：520*835*30mm( ± 5mm)，臀部面板：220*835*30mm( ± 5mm)表层采用抑菌静电喷涂粉末；经除油、除锈、防锈、二次磷化处理后， 进行静电喷涂处理；硬度 (擦伤) ≥H，附着力 (划格试验) ≤1，耐碱性 (168h)， 耐酸性 (240h) ，耐湿热性 (500h)。 2、床头、床尾：边框采用白蜡木实木制作，厚度≧35mm。中间部位采用多层实木板，贴白蜡木实木皮，厚度≧25mm。床侧板：采用多层实木板，厚度≧18mm。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、软包：采用人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 - 4、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 5、脚轮：采用5 寸双片式“防缠绕”静音万向轮，单个承重≥100kg 承重：当床面承受 170kg 静载负荷后，其操纵系统应准确、可靠，能够从最低位置上升，在任意升降、停止过程中不应有停顿和突跳现象。床面应有足够的强度，当床面承受 200kg 静载荷 10min 后，下降量不得大于 15mm。 6、功能：三功能，背部升降0～75°±5°；腿部升降调节范围：0-40°±5°；整床升降（360-600）mm±10mm；摇杆：一组ABS摇手采用工程塑料注塑成型,可折叠隐藏,内置铝材传动套管,摇手柄防滑设计,采用两级到位开合设计,避免一次性回位及用力不当存在的夹手隐患；手感舒适,轻松省力；螺杆具备双向到位无极限保护功能,静音耐磨。 7、下压式护栏：护栏长≥1460mm，不少于6根支柱，扶手截面呈D型，弧形面朝上。支柱内有实心塑料柱或不锈钢柱。床垫平面至护栏的高度≥220mm，操作手柄材质为锌铝合金，单式按键材质为ABS，内有注铜件；护栏下压折叠时，略低于床垫，具有防夹手功能。 | 总长度：2050mm 总宽度：980mm 床垫长: 1970mm 床垫宽: 850mm 床垫高: 70mm 床面高度：470mm～770mm（含床垫） 背部角度：0～80º±5º 腿部角度：0～45º±5º | 张 | 320 | 2-9F各10间 |
| 8 | 适老化床头柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 500*500*600 | 张 | 320 | 2-9F各10间 |
| 9 | 适老化书桌 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1000*550*750 | 张 | 320 | 2-9F各10间 |
| 10 | 适老化衣柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1000*550*2200 | 个 | 320 | 2-9F各10间 |
| 11 | 适老化单椅 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 580*580*840 | 张 | 320 | 2-9F各10间 |
| 一楼活动室 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 活动圆桌 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | Ф2000*760 | 张 | 2 |  |
| 二楼活动室 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 麻将桌 | - 1、ABS外框 - EVA隔离棉4层降噪 - 一体化注塑洗牌桶 | 1000*1000*750 | 张 | 12 | 二楼活动室1 |
| 14 | 适老化单椅 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 580*580*840 | 张 | 48 |  |
| 15 | 茶水柜 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 4、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1600*500*850 | 张 | 2 |  |
| 16 | 书画桌 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | 1600*800*750 | 张 | 6 | 二楼活动室2 |
| 17 | 适老化单椅 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 580*580*840 | 张 | 24 |  |
| 18 | 书柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 800*400*2000 | 组 | 12 |  |
| 19 | 镜子 | 镜子：防爆钢化银镜，厚度不低于5mm，外观质量合格，符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》 | 4900*50*2400 | 张 | 2 | 二楼活动室3 |
| 20 | 护栏 | 1、尺寸：2000（定尺）×Ø35 2、材质：PVC转印木纹/铝合金 3、运输长度：定尺长度2000mm 4、颜色：深木纹色 | 1000×Ø35 | 米 | 8.5 |  |
| 21 | 换鞋凳 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 4900*400*450 | 张 | 1 |  |
| 2-9楼亲情活动室（1、2）、护工室、更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 适老化沙发 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 1800*800*880 | 张 | 16 |  |
| 23 | 适老化茶几 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | 1200*600*500 | 张 | 16 |  |
| 24 | 适老化沙发 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 760*800*930 | 张 | 24 |  |
| 25 | 厨房柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、石材：采用人造石，石材厚度≥15mm，密度≥2.3g/cm³，耐污染≥1级，耐酸碱≥1级，耐高温≥1级，表面耐划痕≥1级，耐香烟灼烧≥1级，耐光色牢度≥4级，HRC≥80，弯曲强度≥30MPa，抗老化，符合GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》要求；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求。 4、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 2400+4000+2100*600*850 | 张 | 8 |  |
| 26 | 适老化沙发 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 1800*800*880 | 张 | 16 | 2-9F各1间 |
| 27 | 适老化茶几 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | 1100*600*500 | 张 | 16 | 2-9F各1间 |
| 28 | 适老化沙发 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 760*800*930 | 张 | 16 | 2-9F各1间 |
| 29 | 适老化边几 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | Ф500*600 | 张 | 16 | 2-9F各1间 |
| 30 | 适老化圆桌 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | Ф750*750 | 张 | 16 | 2-9F各1间 |
| 31 | 适老化单椅 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 580*580*840 | 张 | 32 | 2-9F各1间 |
| 32 | 桌子 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。。 | 1400*700*750 | 张 | 16 |  |
| 33 | 椅子 | 1、产品材质：尼龙/钢材/原生海绵。 2、升降高度≥10cm，平稳顺畅升降；360°旋转;椅背后仰≥5°。 3、高密度海绵≥38kg/m³。 4、标准三级气压杆：多层控制阀，大于120000次测试高强度合金中管，一体控制杆，密封内气室。 5、高承重五星万向轮：静压承重≥7800N，通过往返地毯≥1000000次测试。 6、可触摸处整体无毛刺感。 | 常规，坐高450mm | 张 | 16 |  |
| 34 | 柜子 | 1、钢材：一级冷轧钢板≥1mm，表面流水线静电喷塑工艺，喷塑前经磷化、除锈等处理，增强使用寿命。 2、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。锁具，≥400把不互开，高安全系数；铝合金把手，表面光滑无颗粒感，无割手现象，表面防锈处理，全部带锁。 | W900*D400*H1850 | 组 | 16 |  |
| 35 | 货架 | 1、材质：采用电解钢板，货架框架厚度≥2.0mm，层板厚度≥1.0mm；表面采用抑菌静电喷涂粉末喷涂。 2、单层承重：≥120kg。 3、总层数：5层，活动层板可调节。 | 1500*500*1600 | 组 | 56 |  |
| 36 | 椅子 | 1.产品材质：尼龙/钢材/原生海绵； 2.升降高度≥10cm，平稳顺畅升降；360°旋转;椅背后仰≥5°； 3.高密度海绵≥38kg/m³; 4.标准三级气压杆：多层控制阀，大于120000次测试高强度合金中管，一体控制杆，密封内气室； 5.高承重五星万向轮：静压承重≥7800N，通过往返地毯≥1000000次测试。 6.可触摸处整体无毛刺感。 | 常规，坐高450mm | 张 | 16 |  |
| 37 | 更衣柜 | 1、钢材：一级冷轧钢板≥1mm，表面流水线静电喷塑工艺，喷塑前经磷化、除锈等处理，增强使用寿命。 2、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。锁具，≥400把不互开，高安全系数；铝合金把手，表面光滑无颗粒感，无割手现象，表面防锈处理，全部带锁。 | 900*400*1800 | 组 | 16 |  |
| 38 | 换鞋凳 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 1000*400*450 | 张 | 8 |  |

- 附表二

| 天河区老人院康福楼家具需求清单（满足或优于以下要求） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 技术要求 | 型号/规格mm | 单位 | 数量 | 备注 |
| 双人间户型 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手摇三功能护理床 | - 1、床架：采用国标钢材矩形管厚度≥2mm床板：背部面板：720*835*30mm( ± 5mm)，2.2.4大腿面板：300*835*30mm( ± 5mm) ，小腿面板：520*835*30mm( ± 5mm)，臀部面板：220*835*30mm( ± 5mm)表层采用抑菌静电喷涂粉末；经除油、除锈、防锈、二次磷化处理后， 进行静电喷涂处理；硬度 (擦伤) ≥H，附着力 (划格试验) ≤1，耐碱性 (168h)， 耐酸性 (240h) ，耐湿热性 (500h)。 2、床头、床尾：边框采用白蜡木实木制作，厚度≧35mm。中间部位采用多层实木板，贴白蜡木实木皮，厚度≧25mm。床侧板：采用多层实木板，厚度≧18mm。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、软包：采用人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 5、脚轮：采用5 寸双片式“防缠绕”静音万向轮，单个承重≥100kg 承重：当床面承受 170kg 静载负荷后，其操纵系统应准确、可靠，能够从最低位置上升，在任意升降、停止过程中不应有停顿和突跳现象。床面应有足够的强度，当床面承受 200kg 静载荷 10min 后，下降量不得大于 15mm。 6、功能：三功能，背部升降0～75°±5°；腿部升降调节范围：0-40°±5°；整床升降（360-600）mm±10mm；摇杆：一组ABS摇手采用工程塑料注塑成型,可折叠隐藏,内置铝材传动套管,摇手柄防滑设计,采用两级到位开合设计,避免一次性回位及用力不当存在的夹手隐患；手感舒适,轻松省力；螺杆具备双向到位无极限保护功能,静音耐磨。 7、下压式护栏：护栏长≥1460mm，不少于6根支柱，扶手截面呈D型，弧形面朝上。支柱内有实心塑料柱或不锈钢柱。床垫平面至护栏的高度≥220mm，操作手柄材质为锌铝合金，单式按键材质为ABS，内有注铜件；护栏下压折叠时，略低于床垫，具有防夹手功能。 | 总长度：2050mm 总宽度：980mm 床垫长: 1970mm 床垫宽: 850mm 床垫高: 70mm 床面高度：470mm～770mm（含床垫） 背部角度：0～80º±5º 腿部角度：0～45º±5º | 张 | 72 | 7-9F各12间 |
| 2 | 适老化床头柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 500*500*600 | 张 | 72 | 7-9F各12间 |
| 3 | 适老化书桌 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1000*550*750 | 张 | 72 | 7-9F各12间 |
| 4 | 适老化衣柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1000*550*2200 | 个 | 72 | 7-9F各12间 |
| 5 | 适老化电视柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1450*550*600 | 组 | 36 | 7-9F各12间 |
| 6 | 适老化单椅 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 580*580*840 | 张 | 72 | 7-9F各12间 |
| 四人间户型 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 手摇三功能护理床 | - 1、床架：采用国标钢材矩形管厚度≥2mm床板：背部面板：720*835*30mm( ± 5mm)，2.2.4大腿面板：300*835*30mm( ± 5mm) ，小腿面板：520*835*30mm( ± 5mm)，臀部面板：220*835*30mm( ± 5mm)表层采用抑菌静电喷涂粉末；经除油、除锈、防锈、二次磷化处理后， 进行静电喷涂处理；硬度 (擦伤) ≥H，附着力 (划格试验) ≤1，耐碱性 (168h)， 耐酸性 (240h) ，耐湿热性 (500h)。 2、床头、床尾：边框采用白蜡木实木制作，厚度≧35mm。中间部位采用多层实木板，贴白蜡木实木皮，厚度≧25mm。床侧板：采用多层实木板，厚度≧18mm。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、软包：采用人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 - 4、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 5、脚轮：采用5 寸双片式“防缠绕”静音万向轮，单个承重≥100kg 承重：当床面承受 170kg 静载负荷后，其操纵系统应准确、可靠，能够从最低位置上升，在任意升降、停止过程中不应有停顿和突跳现象。床面应有足够的强度，当床面承受 200kg 静载荷 10min 后，下降量不得大于 15mm。 6、功能：三功能，背部升降0～75°±5°；腿部升降调节范围：0-40°±5°；整床升降（360-600）mm±10mm；摇杆：一组ABS摇手采用工程塑料注塑成型,可折叠隐藏,内置铝材传动套管,摇手柄防滑设计,采用两级到位开合设计,避免一次性回位及用力不当存在的夹手隐患；手感舒适,轻松省力；螺杆具备双向到位无极限保护功能,静音耐磨。 7、下压式护栏：护栏长≥1460mm，不少于6根支柱，扶手截面呈D型，弧形面朝上。支柱内有实心塑料柱或不锈钢柱。床垫平面至护栏的高度≥220mm，操作手柄材质为锌铝合金，单式按键材质为ABS，内有注铜件；护栏下压折叠时，略低于床垫，具有防夹手功能。 | 总长度：2050mm 总宽度：980mm 床垫长: 1970mm 床垫宽: 850mm 床垫高: 70mm 床面高度：470mm～770mm（含床垫） 背部角度：0～80º±5º 腿部角度：0～45º±5º | 张 | 120 | 7-9F各10间 |
| 8 | 适老化床头柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 500*500*600 | 张 | 120 | 7-9F各10间 |
| 9 | 适老化书桌 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1000*550*750 | 张 | 120 | 7-9F各10间 |
| 10 | 适老化衣柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1000*550*2200 | 个 | 120 | 7-9F各10间 |
| 11 | 适老化单椅 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 580*580*840 | 张 | 120 | 7-9F各10间 |
| 六人间户型 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 手摇三功能护理床 | - 1、床架：采用国标钢材矩形管厚度≥2mm床板：背部面板：720*835*30mm( ± 5mm)，2.2.4大腿面板：300*835*30mm( ± 5mm) ，小腿面板：520*835*30mm( ± 5mm)，臀部面板：220*835*30mm( ± 5mm)表层采用抑菌静电喷涂粉末；经除油、除锈、防锈、二次磷化处理后， 进行静电喷涂处理；硬度 (擦伤) ≥H，附着力 (划格试验) ≤1，耐碱性 (168h)， 耐酸性 (240h) ，耐湿热性 (500h)。 2、床头、床尾：边框采用白蜡木实木制作，厚度≧35mm。中间部位采用多层实木板，贴白蜡木实木皮，厚度≧25mm。床侧板：采用多层实木板，厚度≧18mm。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、软包：采用人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 - 4、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 5、脚轮：采用5 寸双片式“防缠绕”静音万向轮，单个承重≥100kg 承重：当床面承受 170kg 静载负荷后，其操纵系统应准确、可靠，能够从最低位置上升，在任意升降、停止过程中不应有停顿和突跳现象。床面应有足够的强度，当床面承受 200kg 静载荷 10min 后，下降量不得大于 15mm。 6、功能：三功能，背部升降0～75°±5°；腿部升降调节范围：0-40°±5°；整床升降（360-600）mm±10mm；摇杆：一组ABS摇手采用工程塑料注塑成型,可折叠隐藏,内置铝材传动套管,摇手柄防滑设计,采用两级到位开合设计,避免一次性回位及用力不当存在的夹手隐患；手感舒适,轻松省力；螺杆具备双向到位无极限保护功能,静音耐磨。 7、下压式护栏：护栏长≥1460mm，不少于6根支柱，扶手截面呈D型，弧形面朝上。支柱内有实心塑料柱或不锈钢柱。床垫平面至护栏的高度≥220mm，操作手柄材质为锌铝合金，单式按键材质为ABS，内有注铜件；护栏下压折叠时，略低于床垫，具有防夹手功能。 | 总长度：2050mm 总宽度：980mm 床垫长: 1970mm 床垫宽: 850mm 床垫高: 70mm 床面高度：470mm～770mm（含床垫） 背部角度：0～80º±5º 腿部角度：0～45º±5º | 张 | 36 | 7-9F各2间 |
| 13 | 适老化床头柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 500*500*600 | 张 | 36 | 7-9F各2间 |
| 14 | 适老化衣柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 2000*600*2200 | 个 | 12 | 7-9F各2间 |
| 15 | 适老化单椅 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 580*580*840 | 张 | 36 | 7-9F各2间 |
| 7-9层指引台 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 适老化沙发 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 2400*790*880 | 张 | 6 |  |
| 17 | 适老化沙发 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 800*790*880 | 张 | 6 |  |
| 18 | 适老化茶几 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | 1400*600*500 | 张 | 6 |  |
| 19 | 适老化边几 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | Ф500*600 | 张 | 6 |  |
| 7-9楼办公室、储物间，餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 桌子 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1400*700*750 | 张 | 6 |  |
| 21 | 椅子 | 1、产品材质：尼龙/钢材/原生海绵。 2、升降高度≥10cm，平稳顺畅升降；360°旋转;椅背后仰≥5°。 3、高密度海绵≥38kg/m³。 4、标准三级气压杆：多层控制阀，大于120000次测试高强度合金中管，一体控制杆，密封内气室。 5、高承重五星万向轮：静压承重≥7800N，通过往返地毯≥1000000次测试。 6、可触摸处整体无毛刺感。 | 常规，坐高450mm | 张 | 6 |  |
| 22 | 柜子 | 1、钢材：一级冷轧钢板≥1mm，表面流水线静电喷塑工艺，喷塑前经磷化、除锈等处理，增强使用寿命。 2、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。锁具，≥400把不互开，高安全系数；铝合金把手，表面光滑无颗粒感，无割手现象，表面防锈处理，全部带锁。 | W900*D400*H1850 | 组 | 6 |  |
| 23 | 货架 | 1、材质：采用电解钢板，货架框架厚度≥2.0mm，层板厚度≥1.0mm；表面采用抑菌静电喷涂粉末喷涂。 2、单层承重：≥120kg。 3、总层数：5层，活动层板可调节。 | 1500*500*1600 | 组 | 18 |  |
| 24 | 适老化餐桌 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | 1400*800*750 | 张 | 15 |  |
| 25 | 适老化餐桌 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | 800*800*750 | 张 | 6 |  |
| 26 | 适老化单椅 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 580*580*840 | 张 | 72 |  |
| 护士站 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 椅子 | 1、产品材质：尼龙/钢材/原生海绵。 2、升降高度≥10cm，平稳顺畅升降；360°旋转;椅背后仰≥5°。 3、高密度海绵≥38kg/m³。 4、标准三级气压杆：多层控制阀，大于120000次测试高强度合金中管，一体控制杆，密封内气室。 5、高承重五星万向轮：静压承重≥7800N，通过往返地毯≥1000000次测试。 6、可触摸处整体无毛刺感。 | 常规，坐高450mm | 张 | 6 |  |
| 2-9楼办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 柜子 | 1、钢材：一级冷轧钢板≥1mm，表面流水线静电喷塑工艺，喷塑前经磷化、除锈等处理，增强使用寿命。 2、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。锁具，≥400把不互开，高安全系数；铝合金把手，表面光滑无颗粒感，无割手现象，表面防锈处理，全部带锁。 | 850*390*1800 | 组 | 16 |  |

- 附表三-1

| 后勤综合楼三楼餐厅家具需求清单（满足或优于以下要求） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 技术要求 | 型号/规格mm | 单位 | 数量 | 备注 |
| 后勤综合楼三楼餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 适老化餐桌 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | 1400*700*750 | 张 | 43 |  |
| 2 | 适老化单椅 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 580*580*840 | 张 | 172 |  |
| 3 | 餐边柜 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 4、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1600*350*1000 | 张 | 14 |  |
| 4 | 圆桌1 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | θ1500*750 | 张 | 4 |  |
| 5 | 圆桌2 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | θ1800*750 | 张 | 2 |  |
| 6 | 餐椅 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 460*560*920 | 张 | 52 |  |

- 附表三-2

| 后勤综合楼员工宿舍家具需求清单（8楼、9楼）（满足或优于以下要求） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 技术要求 | 型号/规格mm | 单位 | 数量 | 备注 |
| 员工宿舍 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合床 （含床垫） | - 采用橡胶木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》要求。 - 喷涂工艺。 - 符合环保标准。 | 2200*900*1800 | 张 | 120 | 8楼、9楼各60张床 |
| 2 | 组合书架适老化衣柜 | 1、板材：E1级中纤板。 2、木皮：科技白蜡木木皮 。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 4、4、采用五金配件（三节静音导轨、锁具、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1700*600*1600 | 个 |  |  |
| 3 | 无扶手靠背椅 | 采用橡胶木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》要求。 2、低反弹海绵。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | 485*590 | 张 |  |  |
| 4 | 软包沙发 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 760*800*930 | 张 | 2 |  |
| 5 | 边几 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | Ф500*600 | 张 | 1 |  |
| 6 | 货架 | 1、材质：采用电解钢板，货架框架厚度≥2.0mm，层板厚度≥1.0mm；表面采用抑菌静电喷涂粉末喷涂。 2、单层承重：≥120kg。 3、总层数：5层，活动层板可调节。 | 1500*500*1600 | 组 | 9 |  |
| 7 | 书桌 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1600*800*750 | 张 | 6 |  |
| 8 | 单椅 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 580*580*840 | 张 | 24 |  |
| 9 | 沙发 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 | 1800*800*880 | 张 | 1 |  |
| 10 | 茶几 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 3、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 | 1200*600*500 | 张 | 2 |  |
| 11 | 软包沙发 | 1、框架：采用白蜡木实木，木方厚度≥30mm，含水率≤12%，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、软包：采用耐磨人造革，厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥4级，撕裂力≥20N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g,500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度≥2.5N/10mm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤150mg/kg，3.5≤PH≤9，气味≤3级，符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤30（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.0N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 5、海绵：座垫为45#高密度回弹海绵、靠背为38#高密度回弹海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击。 | 760*800*930 | 张 | 2 |  |
| 12 | 桌子 | 1、基材：采用E0级实木多层板，并经过防腐，防虫，防霉处理，顶板、层板及侧板基材厚度≥25mm，其余部分基材厚度≥18mm，并经过防虫，防腐，防霉处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；含水率≤12%，胶合强度（Ⅱ类）≥0.8Mpa，通过（ 63±3）℃的热水浸渍试验，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》对理化性能的要求；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/m³，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》要求。 2、油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤550g/L，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%。 3、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、锁具、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1400*700*750 | 张 | 1 |  |
| 13 | 椅子 | 1、产品材质：尼龙/钢材/原生海绵。 2、升降高度≥10cm，平稳顺畅升降；360°旋转;椅背后仰≥5°。 3、高密度海绵≥38kg/m³。 4、标准三级气压杆：多层控制阀，大于120000次测试高强度合金中管，一体控制杆，密封内气室。 5、高承重五星万向轮：静压承重≥7800N，通过往返地毯≥1000000次测试。 6、可触摸处整体无毛刺感。 | 常规，坐高450mm | 张 | 1 |  |
| 14 | 柜子 | 1、钢材：一级冷轧钢板≥1mm，表面流水线静电喷塑工艺，喷塑前经磷化、除锈等处理，增强使用寿命。 2、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。锁具，≥400把不互开，高安全系数；铝合金把手，表面光滑无颗粒感，无割手现象，表面防锈处理，全部带锁。 | W900*D400*H1850 | 组 | 1 |  |

（四）附表四

| 办公楼家具需求清单（办公用品）（满足或优于以下要求） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 技术要求 | 型号/规格mm | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 货架 | 1、材质：采用电解钢板，货架框架厚度≥2.0mm，层板厚度≥1.0mm；表面采用抑菌静电喷涂粉末喷涂。 2、单层承重：≥120kg。 3、总层数：5层，活动层板可调节。 | 1500*500*1600 | 组 | 20 | 5楼物资室 |
| 2 | 档案柜 | 1、钢材：一级冷轧钢板≥1mm，表面流水线静电喷塑工艺，喷塑前经磷化、除锈等处理，增强使用寿命。 2、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。锁具，≥400把不互开，高安全系数；铝合金把手，表面光滑无颗粒感，无割手现象，表面防锈处理，全部带锁。 | 850*390*1800 | 组 | 45 | 4楼档案室 |
| 3 | 柜子 | 1、钢材：一级冷轧钢板≥1mm，表面流水线静电喷塑工艺，喷塑前经磷化、除锈等处理，增强使用寿命。 2、五金配件：采用五金配件（三节静音导轨、门铰，锁具、拉手、三合一连接件），采用防锈蚀工艺处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。锁具，≥400把不互开，高安全系数；铝合金把手，表面光滑无颗粒感，无割手现象，表面防锈处理，全部带锁。 | 850*390*1800 | 组 | 4 | 3楼办公室 |