附件1：

广东省福利彩票发行中心“刮刮乐”即开型福利彩票仓库

租赁服务采购需求

- 项目概述：

1.项目名称：广东省福利彩票发行中心“刮刮乐”即开型福利彩票仓库租赁服务采购项目。

2.项目简介：仓库应位于1楼（首层，不需走楼梯或乘坐电梯即可直达），提供合格的消防设施及验收证明，实用面积1100平方米（正负10%之间，无公摊面积），层高不低于3.5米，仓库内地板是防火、防静电的地坪漆底，墙体四周水泥砖墙密封；具备防盗、防潮、防虫、防火、防水及通风等条件，保障即开票安全存储；配备有垫仓板（非木制，规格为1200×1200×160（mm），垫仓板须占仓库总面积70%以上），或比垫仓板更优质的垫货物设备；具备常规供水、供电、照明及应急照明设备。

3.本采购项目服务期限为两年。

4.本项目按服务类采购，为采购目录中“房屋租赁服务”和“装卸搬运服务”。

5.本项目除搬运费外，其他所有费用均包含在中标租赁服务费单价中。

6.本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

7.中标人不得以任何方式转包本项目。

8.本项目不接受联合体参与投标。

9.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。

10.本项目专门面向中小企业采购。

11.带“★”号条款为实质性响应条款，不满足将导致投标无效。带“▲”号条款为重要服务条款，任何偏离将导致严重扣分。

- 项目服务内容：

- 总体要求

- 采购项目内容中的服务要求指标仅为最低要求。投标人在响应详细内容中必须列出具体内容。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。

- 投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在服务、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

- 仓库租赁服务需求

- ★服务期内如因政策变化或采购人自有仓储条件变化，采购人可随时终止合同，需在终止合同一个月前通知中标人，由此带来的风险，投标人自行承担。

- ★投标的仓库须是钢筋混凝土结构/砖混结构，实用面积1100平方米（正负10%之间，无公摊面积），层高不低于3.5米；仓库应位于1楼（首层，不需走楼梯或乘坐电梯即可直达）；充分考虑暴雨或潮湿天气对即开票存储带来的影响，仓库内地面需高于仓库外地面，同时具备相关的防洪设计（如防洪沟、架空层等）。

- 根据即开票市场节奏控制和风险管理需要，投标仓库应为专用仓库，供采购人独立使用，距离至广州市越秀区东风中路300号路程不超过40公里（投标时提供承诺函，格式自拟）。

- ★中标人必须保证载重30吨（含）内的重型货车可24小时出入库内场地装卸停靠，同时重型货车往返仓库的道路上没有交通管制时段或限行路段（投标时提供承诺函，格式自拟，并附高德地图重型货车 【30吨（含）】行驶路线证明）。

- ★投标人须在投标文件中提供仓库使用合法手续证明、仓库的地理位置、面积、交通状况、所在楼层等的证明。投标的仓库不存在争议，用途符合法律规定，至投标有效期截止日前无出让、查封或其他法律纠纷，具有有效的建设手续（不属于违建或临建且保证租赁期内不会拆迁的建筑物）。具备合法有效的权属证明（拟投仓库如为自有产权，则应提供产权证明；如为租赁，则应提供仓库房屋产权证明及投标人与仓库产权人签订的租赁合同，租赁期限应在本项目服务期限内。服务期限内，中标人提供的仓库不得更换。

- ★投标的仓库须为非危险品仓库，且离危险品仓库1000米以上。

- 投标人必须配备不少于3个免费停车位（可停放载重30吨（含）内的重型货运货车），且在仓库区域200米范围内。

- ▲仓库内地板是防火、防静电的地坪漆底，墙体四周水泥砖墙密封；具备防盗、防潮、防虫、防火、防水及通风等条件，保障即开票安全存储；配备有垫仓板（非木制，规格为1200×1200×160（mm），垫仓板须占仓库总面积70%以上），或比垫仓板更先进的垫货物设备；具备常规供水、供电、照明及应急照明设备。

- 仓库必须配备完善的消防系统，包括但不限于室内消防栓系统、自动灯笼干粉灭火系统，烟感系统及火灾自动报警系统、干粉灭火器（仓库全覆盖）、灭火毯、灭火沙堆，不得使用自动喷水灭火装置。

- ★投标人必须提供所投仓库的消防主管部门颁发的消防验收备案资料（且附提供消防备案的相关资料）。仓库租赁期间，仓库本身及所有设施设备的维护保养、损坏更换等事项及费用均由中标人承担。

- 应有完善的仓库安全管理体系。包括但不限于：仓库须配套24小时监控系统（具备红外夜视功能，要求仓库内无监控死角）；采用24小时实时录像存储方式，存储时间不少于90天；出入口需安装红外对射、门磁等报警系统。后备电源保证可持续供电6小时，同时配备24小时保安值守（每班不少于2个安保人员）及监控报警设备。

- 仓库须有安全、畅通、防雨的专用装卸场地和环境，并配备足够的搬运设备（6台以上承载不低于400kg的小板车、2台以上承载不低于1000kg的手动液压叉车等、1台满足本项目“刮刮乐”即开票装卸车传送带输送设备）。

- 仓库须配备仓管员的办公场地，应配有办公所需的办公设施，包括但不限于3张桌子、3张椅子、1个沙发，空调，具备接入互联网的条件等。仓库须配备运输司机夜晚的临时休息场所，应满足4个床位，具备空调、淋浴间（有冷热水）和卫生间、提供床上用品并每周换洗一次。仓库门口与仓管办公场地距离不超过100米，仓库门口与司机休息室距离不超过500米。

- ▲投标人须承诺投标仓库在租赁期内为代保管财产投保财产险（提供承诺函，格式自拟，并需在项目验收前提供投保证明材料，投保金额应与仓库即开票面值金额相应）。

- ★搬运装卸服务需要把货物从车上搬至仓库内采购人指定的位置并按采购人要求码放（箱子需正向摆放），或将仓库内采购人指定的货物搬至采购人指定的车上，由采购人指定的仓管员在现场指导搬运工人开展工作。中标人必须提供不少于8人的搬运装卸人员队伍，并做好书面搬运装卸记录，每箱货物（即开票）的重量一般在约9.5kg--16.5kg之间，不论重量，按实际搬运数量（供应期内约需搬运装卸48万箱货物）据实结算。中标人负责培训并指导搬运装卸人员的安全生产及操作，人员安全责任由中标人负全责。

- 考虑到如中标后，如即开型福利彩票需要从原仓储搬迁至新中标的仓储点，中标人需配合采购人执行搬迁方案，搬迁工作及费用由采购人负责（本次招标项目不包含搬迁费用）。

- 中标人于2025年11月10日前完成仓库的验收及交付使用。中标人不能如期交付仓库使用或仓库未达到采购需求和中标承诺的、交付使用前又拒不整改的，采购人有权终止其合同，依法重新开展政府采购活动，并报政府监督管理部门处理，由此产生的一切责任及一切损失由中标人负责。

- 中标人须认真履行保密规定，不准对仓储的物品进行拍照和对相关信息进行对外宣传或网上传播。

- 中标人应积极主动做好仓库相关服务工作。如采购人需要，中标人须无条件配合采购人开展工作。

- 中标人对仓库安全负全责，凡非采购人原因导致采购人存放物品损失，中标人须承担全部赔偿责任。如因中标人原因导致采购人产生其他损失，采购人有权追究中标人责任并要求相应赔偿。

- 项目商务要求：

- 付款方式：

- 本项目服务费按月进行结算支付。

- 支付方式：按月支付，中标人于每月上旬向采购人提供相关发票凭证，采购人收到发票凭证后，于15个工作日内通过银行转账方式一次性支付上月租赁费用。

- 因采购人使用的是财政资金，采购人在上述规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 投标报价说明

- 投标价格包括仓库租赁服务费和搬运装卸服务费。其中仓库租赁服务费包括管理费（例如安保、监控系统、消防系统、运输司机夜晚的临时休息场所费用、仓库的设备设施等）、水电费、网费、税费及与项目服务要求相关的一切费用；搬运装卸费根据每箱货物（每箱即开票重量约在9.5KG--16.5KG之间，供应期内约需搬运装卸48万箱）数量按月据实结算，每箱货物必须按照采购人的要求进行码放（箱子需正向摆放），或将仓库内采购人指定的货物搬至采购人指定的车上；投标人需提供仓库租赁服务费和搬运装卸服务费的投标单价报价。本项目如采购人需聘请第三方机构进行项目验收，费用由采购人自行支付。

- 投标报价以单价方式报价并按照拟租赁面积1100平方米和预估48万箱货品搬运量列明总价。投标价格应包括仓库租赁服务费和搬运装卸服务费，仓库租赁服务费最高单价限价为    元/平方米/月，按照1100平方米及24个月时间计算，仓库租赁服务费一共为    元；搬运装卸服务费最高单价限价为    元/箱，按照供应期内约需搬运48万箱计算，搬运装卸服务费一共为    元。

- 服务期：

租赁期限：两年，项目合同一签两年。时间为：2025年12月1日至2027年11月30日。采购人实行一年一考核机制，如出现考核不合格或者出现重大事故，则终止合同。服务期内如因政策变化或采购人自有条件变化，采购人可随时终止合同，需在终止合同一个月前通知中标人，由此带来的风险，投标人自行承担。